Ministru kabineta noteikumu Nr. 704 ‘’Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma mērierīcēm’’ prasību izpildes kontrolsaraksts

Nacionālā tipa apstiprinājuma pieteicējs:

Mērlīdzekļa Ražotājs:				Tips:

| MK noteikumu punkts | (A)Atbilst/ (N)Neatbilst/ (NP) nav piemērojams | Komentāri un/vai atsauce uz avotu: |
| --- | --- | --- |
| 6. Ātruma mērierīce nodrošina atbilstošu metroloģiskās drošības līmeni, lai iesaistītās puses varētu uzticēties mērījumu rezultātiem, un tos konstruē un ražo atbilstoši augstām kvalitātes prasībām, ņemot vērā mērīšanas tehnoloģiju un datu drošumu. | Izvēlēties vienumu |  |
| 7. Ātruma mērierīces mērījumu maksimāli pieļaujamā kļūda (mērījumu precizitāte) faktiskajos ekspluatācijas apstākļos |  |  |
| 7.1 doplera un lāzera mērierīces tipa apstiprināšanā: 7.1.1. ±1 km/h, ja mērķa transportlīdzekļa ātrums nepārsniedz 100 km/h; 7.1.2. ±1 % no mērķa transportlīdzekļa ātruma, ja mērķa transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 100 km/h. | Izvēlēties vienumu |  |
| 7.2 vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas tipa apstiprināšanā: 7.2.1. ±2 km/h, ja mērķa transportlīdzekļa vidējais braukšanas ātrums nepārsniedz 100 km/h; 7.2.2. ±2 % no mērķa transportlīdzekļa vidējā braukšanas ātruma, ja mērķa transportlīdzekļa vidējais braukšanas ātrums pārsniedz 100 km/h. | Izvēlēties vienumu |  |
| 7.3 ātruma mērierīces pirmreizējā verificēšanā: 7.3.1. ±3 km/h, ja mērķa transportlīdzekļa momentānais vai vidējais braukšanas ātrums nepārsniedz 100 km/h; 7.3.2. ±3 % no mērķa transportlīdzekļa momentānā vai vidējā braukšanas ātruma, ja mērķa transportlīdzekļa momentānais vai vidējais braukšanas ātrums pārsniedz 100 km/h. | Izvēlēties vienumu |  |
| 8. Ražotājs norāda vismaz šādus ātruma mērierīcei noteiktos ekspluatācijas nosacījumus: |  |  |
| 8.1 mērāmo lielumu diapazonu – ātruma mērierīce nodrošina mērķa transportlīdzekļa momentānā ātruma vai vidējā braukšanas ātruma mērīšanu diapazonā no vismaz 20 km/h līdz ne mazāk kā 200 km/h; | Izvēlēties vienumu |  |
| 8.2. ekspluatācijas temperatūras diapazonu: | Izvēlēties vienumu |  |
| 8.2.1. manuālās ātruma mērierīces minimālais ekspluatācijas temperatūras diapazons ir no 0 °C līdz +40 °C; | Izvēlēties vienumu |  |
| 8.2.2. pārējo ātruma mērierīču minimālais ekspluatācijas temperatūras diapazons ir no –25 °C līdz +50 °C; | Izvēlēties vienumu |  |
| 8.3. klimatiskās, mehāniskās un elektromagnētiskās vides kategorijas; | Izvēlēties vienumu |  |
| 8.4 energoapgādes avota spriegumu un strāvas frekvenci. | Izvēlēties vienumu |  |
| 9. Klimatisko vidi iedala šādās kategorijās atkarībā no iespējamo ietekmējošo lielumu (mitrums un ūdens) intensitātes: |  |  |
| 9.1. H1 klase – piemēro ātruma mērierīcēm, kuras izmanto slēgtās vietās, kas pasargātas no laikapstākļu iedarbības, un kurās tiek kontrolēta gaisa temperatūra, bet netiek kontrolēts gaisa mitrums – ātruma mērierīces nav pakļautas kondensācijas mitrumam, nokrišņiem vai apledojumam; | Izvēlēties vienumu |  |
| 9.2. H2 klase – piemēro ātruma mērierīcēm, kuras izmanto slēgtās vietās, kas pasargātas no laikapstākļu iedarbības, bet kurās mikroklimats netiek kontrolēts – ātruma mērierīces var tikt pakļautas kondensācijas mitrumam no mitruma avotiem, kas nav saistīti ar nokrišņiem, vai apledojumam; | Izvēlēties vienumu |  |
| 9.3. H3 klase – piemēro ātruma mērierīcēm, kuras izmanto atklātos āra apstākļos. | Izvēlēties vienumu |  |
| 10. Mehānisko vidi iedala šādās kategorijās atkarībā no iespējamo ietekmējošo lielumu (vibrācijas un mehānisko triecienu) intensitātes: |  |  |
| 10.1. M1 klase – piemēro ātruma mērierīcēm, kuras lieto vietās ar zemas intensitātes vibrācijas un trieciena iedarbību; | Izvēlēties vienumu |  |
| 10.2. M2 klase – piemēro ātruma mērierīcēm, kuras lieto vietās ar ievērojamu vai augsta līmeņa vibrācijas un trieciena iedarbību. M2 klasi piemēro ātruma mērierīcēm, ar kurām mēra ātrumu no nekustīga punkta; | Izvēlēties vienumu |  |
| 10.3. M3 klase – piemēro ātruma mērierīcēm, kuras lieto vietās ar augsta un ļoti augsta līmeņa vibrācijas un trieciena iedarbību. M3 klasi piemēro transportlīdzekļos uzstādītajām ātruma mērierīcēm, ar kurām mēra ātrumu no kustīga punkta. | Izvēlēties vienumu |  |
| 11. Ātruma mērierīce atbilst normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstības novērtēšanu, piedāvāšanu tirgū, uzstādīšanu un lietošanu. | Izvēlēties vienumu |  |
| 12. Ātruma mērierīces rādījumiem jāiekļaujas šo noteikumu 7. punktā noteiktajās robežās, ja pastāv šādas energoapgādes avota sprieguma nominālo vērtību izmaiņas: | Izvēlēties vienumu |  |
| 12.1. diapazonā no 90 % līdz 120 % no maiņstrāvas vai līdzstrāvas sprieguma nominālās vērtības – mērierīcei ar ārējo energoapgādes avotu; | Izvēlēties vienumu |  |
| 12.2. diapazonā no 90 % līdz 100 % no sprieguma nominālās vērtības – mērierīcei ar iekšējo energoapgādes avotu. | Izvēlēties vienumu |  |
| 13. Ātruma mērierīce nodrošina, ka secīgi veikti viena un tā paša mērāmā lieluma mērījumu rezultāti ir identiski, ja mērīšanas nosacījumi nav mainījušies. | Izvēlēties vienumu |  |
| 14. Ātruma mērierīces ir aprīkotas ar automātisku paškontroles sistēmu, kura kontrolē ātruma mērierīces funkciju darbību. Ātruma mērierīces paškontroles sistēma nodrošina iestatījuma datu (programmatūras un konfigurācijas parametru) un datu saglabāšanai paredzētās atmiņas krātuves automātisku pārbaudi. Ja paškontroles pārbaudē tiek konstatēta kļūda, kas var ietekmēt ātruma mērierīces darbību, mērījumu veikšana tiek automātiski pārtraukta. Paškontroles pārbaudes tiek veiktas ikreiz, ieslēdzot ātruma mērierīci. Automātiskajām ātruma mērierīcēm to darbības laikā paškontroles pārbaudes tiek veiktas periodiski vismaz vienu reizi 24 stundās. | Izvēlēties vienumu |  |
| 15. Ja ātruma mērierīce ir pakļauta traucējumu iedarbībai, tās paškontroles sistēma automātiski pārtrauc mērījumu veikšanu. Mērījumu veikšana tiek atsākta automātiski, izbeidzoties traucējumu iedarbībai un pēc paškontroles sistēmas testa pārbaudes pabeigšanas. | Izvēlēties vienumu |  |
| 16. Ātruma mērierīces izgatavo, ievērojot šādas prasības: |  |  |
| 16.1 ātruma mērierīce nodrošina metroloģisko raksturlielumu atbilstošu stabilitāti ražotāja noteiktā laikposmā, ja tiek ievēroti ražotāja norādījumi par tās uzstādīšanu, uzturēšanu un lietošanu; | Izvēlēties vienumu |  |
| 16.2 ātruma mērierīcei nepiemīt īpašības, kas veicina tās negodīgu izmantošanu; | Izvēlēties vienumu |  |
| 16.3 ātruma mērierīces nejaušas un nepareizas izmantošanas iespēja ir samazināta līdz minimumam; | Izvēlēties vienumu |  |
| 16.4 ātruma mērierīces konstrukcija nodrošina iespēju veikt nacionālo pirmreizējo verificēšanu, kā arī tās turpmāku verificēšanu ekspluatācijas laikā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu metroloģisko kontroli. Ja tas nepieciešams verificēšanai, ātruma mērierīci aprīko ar speciālām iekārtām vai programmnodrošinājumu; | Izvēlēties vienumu |  |
| 16.5 ātruma mērierīci izgatavo, iespēju robežās samazinot defektu iedarbību, kas varētu izraisīt neprecīzu mērīšanas rezultātu, ja vien šāda defekta klātbūtne nav acīmredzama; | Izvēlēties vienumu |  |
| 16.6 ātruma mērierīce ir piemērota tai paredzētajai lietošanai; | Izvēlēties vienumu |  |
| 16.7 ātruma mērierīce ir izturīga, un tās konstrukcijas materiāli ir piemēroti paredzētajiem ekspluatācijas apstākļiem. | Izvēlēties vienumu |  |
| 17. Ātruma mērierīces izgatavotāja noteiktās lietošanas prasības ir pamatotas un samērīgas ar attiecīgās ātruma mērierīces lietošanas mērķi. | Izvēlēties vienumu |  |
| 18. Ātruma mērierīce nodrošina, ka tās metroloģiskos raksturlielumus nepieļaujamā veidā neietekmē: |  |  |
| 18.1 citas ierīces pieslēgšana; | Izvēlēties vienumu |  |
| 18.2 pieslēgtās ierīces īpatnības; | Izvēlēties vienumu |  |
| 18.3 jebkura ar ātruma mērierīci savienota attālināta ierīce. | Izvēlēties vienumu |  |
| 19. Ātruma mērierīces aparatūras sastāvdaļu, kas var būtiski ietekmēt ātruma mērierīces metroloģiskos raksturlielumus, projektē tā, lai tā būtu droši aizsargāta un jebkura iejaukšanās būtu identificējama. | Izvēlēties vienumu |  |
| 20. Programmatūru, kas ietekmē ātruma mērierīces metroloģiskos raksturlielumus, attiecīgi identificē, un tai jābūt pienācīgi aizsargātai no jebkādas neatļautas iejaukšanās. Programmatūras identifikāciju nodrošina pati ātruma mērierīce, un pierādījumiem par iejaukšanos aizsargātajā programmatūrā jābūt pieejamiem vismaz 12 mēnešus pēc iejaukšanās. Programmatūras identifikācija ietver identifikācijas numuru, programmatūras versiju un kontrolsummu jeb jaucējsummu. | Izvēlēties vienumu |  |
| 21. Ātruma mērierīces mērījumu dati un uzglabājamie vai pārraidāmie metroloģiski būtiskie parametri ir atbilstoši aizsargāti pret nejaušu vai apzinātu iejaukšanos un nodrošina datu integritāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas atbilstību minimālajām drošības prasībām. | Izvēlēties vienumu |  |
| 22. Manuālo ātruma mērierīču mērījumu rezultātu rādījumu nolasīšanai piemēro šādus nosacījumus: |  |  |
| 22.1 rādījumi ir nolasāmi mērierīces displejā tūlīt pēc mērījuma veikšanas; | Izvēlēties vienumu |  |
| 23.2 normālos lietošanas apstākļos rādījumi ir skaidri, viennozīmīgi, viegli nolasāmi un, ja nepieciešams, papildināti ar informāciju, kas operatoram paskaidro rezultātu nozīmi; | Izvēlēties vienumu |  |
| 22.3 ja rādījumu uzrādīšanai mērierīces displejā ir izmantoti papildus nolasāmi rādījumi, tos nevar sajaukt ar metroloģiski kontrolētiem rādījumiem. | Izvēlēties vienumu |  |
| 23. Manuālās ātruma mērierīces displejā ir nolasāmi šādi rādījumi: |  |  |
| 23.1 mērķa transportlīdzekļa izmērītais braukšanas ātrums; | Izvēlēties vienumu |  |
| 23.2 mērķa transportlīdzekļa attēls; | Izvēlēties vienumu |  |
| 23.3 unikālais mērījuma identifikācijas numurs; | Izvēlēties vienumu |  |
| 23.4 mērījuma laiks (stunda, minūte, sekunde un datums); | Izvēlēties vienumu |  |
| 23.5 mērīšanas vieta vai ģeogrāfiskās koordinātas; | Izvēlēties vienumu |  |
| 23.6 ātruma mērierīces sērijas numurs. | Izvēlēties vienumu |  |
| 24. Ja automātiskā ātruma mērierīce ir aprīkota ar displeju, kurā tiek uzrādīti mērījumu rezultāti, šādas ātruma mērierīces displejā uzrādīto rādījumu nolasīšanai piemēro šo noteikumu 22. un 23. punktā minētās prasības. | Izvēlēties vienumu |  |
| 25. Automātisko ātruma mērierīču mērījumu rezultātu rādījumu nolasīšanai piemēro šādus nosacījumus: |  |  |
| 25.1 ātruma mērierīce ir aprīkota ar dokumentēšanas ierīci, kas nodrošina iespēju veikt atkārtotu mērījumu rezultātu kontroli; | Izvēlēties vienumu |  |
| 25.2mērījumu rezultātu dokumentācija var sastāvēt no fotoattēla vai fotoattēlu secīga kopuma, vai videomateriāla (turpmāk – mērījumu rezultātu dokumentācija); | Izvēlēties vienumu |  |
| 25.3 mērījumu rezultātu dokumentācija ir skaidra un nepārprotama; | Izvēlēties vienumu |  |
| 25.4 mērījumu rezultātu dokumentācijā esošā informācija ir aizsargāta pret nejaušu vai apzinātu iejaukšanos. | Izvēlēties vienumu |  |
| 26. Mērījumu rezultātu dokumentācija satur vismaz šādu informāciju: |  |  |
| 26.1 mērķa transportlīdzekļa momentānais vai vidējais braukšanas ātrums; | Izvēlēties vienumu |  |
| 26.2 mērķa transportlīdzekļa vizuālais attēls. Ja mērījumu dokumentācijā ir redzami vairāki transportlīdzekļi, tad dokumentācijā tiek izšķirts mērķa transportlīdzeklis, norādot tā braukšanas joslu un virzienu; | Izvēlēties vienumu |  |
| 26.3 unikālais mērījuma identifikācijas numurs; | Izvēlēties vienumu |  |
| 26.4 mērījuma laiks (stunda, minūte, sekunde un datums); | Izvēlēties vienumu |  |
| 26.5. mērīšanas vieta vai ģeogrāfiskās koordinātas; | Izvēlēties vienumu |  |
| 26.6 ātruma mērierīces sērijas numurs; | Izvēlēties vienumu |  |
| 26.7 cita informācija, ja tā atsevišķi atdalīta un to nevar sajaukt ar šo noteikumu 26.1., 26.2., 26.3., 26.4., 26.5. un 26.6. apakšpunktā minēto informāciju. | Izvēlēties vienumu |  |
| 27. Ja manuālā ātruma mērierīce, kas veic mērījumus no nekustīga punkta, ir aprīkota ar dokumentēšanas ierīci, tai piemēro šo noteikumu 25. un 26. punkta prasības. | Izvēlēties vienumu |  |
| 28. Transportlīdzeklī uzstādītajām ātruma mērierīcēm papildus šo noteikumu 22. un 23. punktā norādītajiem rādījumiem mērījumu rezultātu rādījumi satur informāciju par tā transportlīdzekļa kustības ātrumu, kas aprīkots ar ātruma mērierīci. | Izvēlēties vienumu |  |
| 29. Ātruma mērierīcēm, kuras izmantojamas paredzētajam mērķim tikai pēc to uzstādīšanas transportlīdzeklī vai ceļa posmā, pirmreizējo verificēšanu veic pēc mērierīces uzstādīšanas transportlīdzeklī vai ceļa posmā. | Izvēlēties vienumu |  |
| 30. Ātruma mērierīce mērījumu rezultātus uzrāda kilometros stundā ar iedaļas vērtību viens kilometrs stundā. Izmērītā vērtība tiek noapaļota uz leju līdz tuvākajam veselajam skaitlim. Mērvienību vai tās apzīmējumu norāda blakus skaitliskajai vērtībai. | Izvēlēties vienumu |  |
| 31. Ātruma mērierīce nodrošina datuma un laika precīzu iestatīšanu un fiksēšanu, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā Latvijas Republikas teritorijā notiek pāreja uz vasaras laiku. | Izvēlēties vienumu |  |
| 32. Ātruma mērierīces veikto mērījumu un atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu uzskaite nav atiestatāma. | Izvēlēties vienumu |  |
| 33. Ātruma mērierīce visus notikumus attiecībā uz tās darbību ieraksta neizdzēšamā veidā. Ātruma mērierīces lietotājam ierakstīto notikumu saraksts ir brīvi pieejams bez speciālu palīglīdzekļu lietošanas. | Izvēlēties vienumu |  |
| 34. Ja ātruma mērierīce ir aprīkota ar zibspuldzi, tās uzplaiksnījums nav redzams. | Izvēlēties vienumu |  |
| 35. Ātruma mērierīce, kas paredzēta mērījumu veikšanai no nekustīga punkta, ir aprīkota ar iespēju iestatīt leņķi, kas veidojas, ātruma mērierīces mērījumu asij novirzoties no transportlīdzekļa kustības vektora noteiktā leņķī pret plakni. | Izvēlēties vienumu |  |
| 36. Uz ātruma mērierīces redzamā vietā ir attēlota šāda informācija: |  |  |
| 36.1 ražotāja nosaukums vai ražotāja reģistrētā preču zīme; | Izvēlēties vienumu |  |
| 36.2 ātruma mērierīces tips, modelis; | Izvēlēties vienumu |  |
| 36.3 sērijas numurs un izgatavošanas gads; | Izvēlēties vienumu |  |
| 36.4 ātruma mērierīces mērījumu diapazons; | Izvēlēties vienumu |  |
| 36.5 vides temperatūras diapazons, kurā ātruma mērierīci drīkst izmantot; | Izvēlēties vienumu |  |
| 36.6 energoapgādes avota spriegums un strāvas frekvence; | Izvēlēties vienumu |  |
| 36.7 citi ierobežojumi, kas var ietekmēt ātruma mērierīces darbību. | Izvēlēties vienumu |  |
| 37. 7. Šo noteikumu 36. punktā minētie uzraksti un marķējumi uz ātruma mērierīces ir valsts valodā, tie ir skaidri, nepārprotami, neizdzēšami un nenomaināmi. | Izvēlēties vienumu |  |
| 38. Ātruma mērierīcei pievieno lietošanas instrukciju, kura satur vismaz šādu informāciju: |  |  |
| 38.1. ātruma mērierīces ekspluatācijas nosacījumi; | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.2 ātruma mērierīces darbības principa apraksts; | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.3 ātruma mērierīces sastāvdaļu apraksts, ja nepieciešams, pievienojot paskaidrojošas shēmas un tehniskus aprakstus; | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.4 ātruma mērierīces pareizas lietošanas nosacījumi; | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.5 ātruma mērierīces uzstādīšanas un uzturēšanas nosacījumi (piemēram, informācija par mērierīces pozicionēšanu un, ja nepieciešams, pozīcijas ietekmi uz mērījumu rezultātiem, par pārbaužu procedūras veikšanas kārtību pirms lietošanas, par kosinusa kļūdas ietekmi, par izgaismojumu, norādījumi par mērījumu rezultātu dokumentācijas izvērtēšanu, informācija par lietotāju apmācību); | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.6 apkopes, kā arī pieļaujamās iestatīšanas instrukcijas; | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.7 saderība ar citām ierīcēm; | Izvēlēties vienumu |  |
| 38.8 ja nepieciešams, ātruma mērierīces verificēšanas procedūras apraksts. | Izvēlēties vienumu |  |
| 39. Ātruma mērierīces sastāvā ietilpst vismaz šādas daļas: |  |  |
| 39.1 raidīšanas un uztveršanas ierīce; | Izvēlēties vienumu |  |
| 39.2 mērīšanas komplekts ar vadības sistēmu; | Izvēlēties vienumu |  |
| 39.3 noteikšanas ierīce vai citas ārējas ierīces mērījumu rezultātu vizualizēšanai; | Izvēlēties vienumu |  |
| 39.4 barošanas bloks; | Izvēlēties vienumu |  |
| 39.5 datu uzglabāšanas ierīce. | Izvēlēties vienumu |  |
| 40. Doplera mērierīcēm piemērojamas šādas papildu prasības: |  |  |
| 40.1 nesējsignāla stabilitāte ir 0,5 % robežās no Doplera mērierīces ražotāja tehniskajā specifikācijā noteiktā nesējsignāla stabilitātes lieluma; | Izvēlēties vienumu |  |
| 40.2 mērījuma stara platums ir 10 % robežās no Doplera mērierīces ražotāja tehniskajā specifikācijā noteiktā stara platuma; | Izvēlēties vienumu |  |
| 40.3 mērījuma stara virziens ir viena grāda robežās no Doplera mērierīces ražotāja tehniskajā specifikācijā noteiktā stara virziena lieluma; | Izvēlēties vienumu |  |
| 40.4 nobīdes leņķis starp mērījumu un Doplera mērierīces optiskajām asīm ir viena grāda robežās no Doplera mērierīces ražotāja tehniskajā specifikācijā noteiktā nobīdes leņķa; | Izvēlēties vienumu |  |
| 40.5 ja Doplera mērierīce uzrāda attālumu līdz mērķa transportlīdzeklim, izmērītais attālums neatšķiras no Doplera mērierīces ražotāja tehniskajā specifikācijā noteiktā transportlīdzekļu attāluma diapazona robežām vairāk kā par vienu metru. | Izvēlēties vienumu |  |
| 41. Lāzera mērierīcēm piemērojamas šādas papildu prasības: |  |  |
| 41.1 impulsa frekvence ir viena procenta robežās no lāzera mērierīces ražotāja tehniskajās specifikācijās noteiktās nominālās impulsa frekvences vērtības; | Nav Piemērojams |  |
| 41.2 mērījuma stara platums ir 10 % robežās no lāzera mērierīces ražotāja tehniskajās specifikācijās noteiktā mērījuma stara platuma; | Nav Piemērojams |  |
| 41.3 mērījuma stara virziens ir viena procenta robežās no lāzera mērierīces ražotāja tehniskajās specifikācijās noteiktā mērījumu stara virziena; | Nav Piemērojams |  |
| 41.4 nobīdes leņķis starp mērījumu un lāzera mērierīces optiskajām asīm ir viena grāda robežās no lāzera mērierīces ražotāja tehniskajās specifikācijās noteiktā nobīdes leņķa; | Nav Piemērojams |  |
| 41.5 ja lāzera mērierīce uzrāda attālumu līdz mērķa transportlīdzeklim, izmērītais attālums neatšķiras no ražotāja tehniskajā specifikācijā noteiktā transportlīdzekļu attāluma diapazona robežām vairāk kā par 0,2 metriem. | Nav Piemērojams |  |
| 411.1 Vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmām piemērojamas šādas papildu prasības: |  |  |
| 411.1kontroles vietas viduslīnija ir apzīmēta ar vizuāliem marķieriem uz ceļa brauktuves vai ceļa brauktuves malā; | Nav Piemērojams |  |
| 411.2 brīdī, kad mērķa transportlīdzeklis šķērso kontroles vietu, notiek mērķa transportlīdzekļa fotoattēla vai fotoattēlu secīga kopuma ģenerēšana un šķērsošanas brīža laika reģistrācija, kas ir aizsargāta ar laika zīmogu; | Nav Piemērojams |  |
| 411.3 ja kontroles vietās izmanto dažādus laika avotus, kas apliecina ģenerētā laika zīmoga autentiskumu, tad vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēma nodrošina laika avotu sinhronizāciju; | Nav Piemērojams |  |
| 411.4 lielākā absolūtā novirze no attāluma starp sensoriem kontroles vietās, ko mērījumu laikā ņem vērā vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēma, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no noteiktā ceļa posma garuma. | Nav Piemērojams |  |

Komentāri:

Sarakstu aizpildīja (Vārds, Uzvārds, amats) :

Datums:

Paraksts: